# Керамический гранит

Керамический гранит или керамогранит - высококачественный отделочный материал для помещений с высокой проходимостью для внутренних и наружных работ (полы, отделка стен и фасадов). Керамический гранит - одна из новейших технологий в керамическом производстве, широкое применение которой началось в первой половине 80-х годов. Можно даже сказать, что керамогранит - высшая стадия развития производства керамической плитки.

Активное строительство в России начиная с 2000 года повлекло за собой и увеличившийся спрос на керамогранит - покрытие, подходящее для помещений с любой, даже максимальной проходимостью. Аэропорты, вокзалы, торговые центры и гипермаркеты не могут обойтись без этого материала, так как ежедневно пропускают через себя десятки тысяч пассажиров и покупателей.

Самый распространенный вариант - керамогранит классического дизайна с зернистым рисунком на всю глубину плитки, похожий на натуральный камень.

Керамогранит имеет широкий спектр типов поверхности: матовая поверхность, полированная, структурная, рельефная, в виде ступеней.

### Керамогранит - внешний вид

Внешне керамогранит напоминает натуральный с присущими ему крапинками, разводами. Но цветные вкрапления у керамогранита расположены более равномерно, а на поверхности нет трещин и крупных вкраплений. Строители считают это большим преимуществом, потому что "рисунок" поверхности получается более однородным, без беспорядочных полос и пятен, а этого достичь практически невозможно при облицовке натуральным камнем. Кроме того, производится и однотонный керамогранит, и "под антик", с рельефной или глазурованной поверхностью. Вариантов - масса, на любой вкус.

Самый распространенный вариант - керамогранит классического дизайна с зернистым рисунком на всю глубину плитки, похожий на натуральный камень.

Глазурование керамогранита позволило расширить его декоративные возможности. Сегодня керамогранит может имитировать любой природный камень, его рисунок или фактуру скола. Есть даже "античные" серии, в которых керамограниту придают следы потертостей, образующихся от длительного хождения по камню.

Кроме этого керамогранит имеет широкий спектр типов поверхности: матовая поверхность (без обработки), полированная, полуполированная (когда полировка соседствует с фактурой скола), лощеная, структурная, рельефная.

### Керамогранит - размеры

Что касается размера плит керамогранита, то здесь выбор практически неограничен: от маленьких плиток (5 x 5 см) до наиболее популярных (20 x 20, 30 x 30, 40 x 40 см) и большеформатных плит (60 x 60, 60 x 120 и 120 x 180 см). Благодаря такому разнообразию размеров из керамогранита можно делать как цельные большеформатные изделия (столешницы, подоконники), так и мелкие детали интерьера (лампы, подсвечники и т.д.).

- Технические характеристики керамогранита

Водопоглощение керамического гранита - меньше одного процента, а чаще всего десятая или сотая процента. И если такую плитку положить в воду, то она наберет воды, увеличив массу не более чем на один процент.

Механические характеристики связанны с сопротивляемостью при различных нагрузках, которым подвергается плиточное покрытие, и позволяют плиткам противостоять таким нагрузкам. К механическим свойствам относятся сопротивление изгибу и предел прочности. Еще одно свойство этого материала - износостойкость. Керамический гранит по этой классификации попадает в самую высокую группу - PEI V.

Химические характеристики - это сопротивляемость пятнам, продуктам домашнего обихода, кислотам, щелочам.

Характеристики сопротивляемости особым условиям температуры и влажности - здесь речь идет о сопротивляемости перепадам температуры, о морозостойкости и о сопротивлении растрескиванию. Керамический гранит стойко выдерживает температурные перепады.

# Преимущества керамогранита

### Матовый керамогранит

Такая поверхность не подвергается никакой дополнительной обработке - эта та самая фактура, которая выходит из обжиговой печи. Поверхность у нее не имеет блеска, зато обладает очень высокой твердостью (8-9 баллов по шкале MOHS) и наивысшими эксплуатационными характеристиками, что позволяет применять керамогранит этого вида в самых жестких условиях. Довольно жёсткие условия в отношении температурных перепадов и воздействия влаги предъявляют к керамическому граниту вентилируемые фасадные системы.

Керамогранит - новейший материал, стремительно приходящий на смену керамической плитке, благодаря своим уникальным физико-механическим и декоративным качествам. Это одна из новейших технологий в керамическом производстве. Можно сказать, что керамогранит - высшая стадия развития керамической плитки. Основные преимущества данного материала перед другой продукцией из керамики и материалами природного происхождения заключаются в следующем:

- Управляемый процесс производства;

- Керамогранит - экологически чистый материал, все компоненты тщательно отбираются и готовятся, отсутствует естественный радиационный фон (в отличие от пород натурального камня и гранита), принадлежит к материалам группы качества А;

- Использование натурального сырья, применяются только натуральные красители;

- Однородность поверхностного и объемного состава, обуславливающая высокую прочность материала на изгиб, истирание, устойчивость к царапинам;

- низкая пористость, практически не абсорбирует влагу;

- стойкость к резким перепадам температуры;

- керамогранит морозостоек;

- керамогранит устойчив к химическим реагентам и загрязнениям;

- керамогранит стоек к процессу старения под влиянием времени и ультрафиолета;

- керамогранит превосходит природный гранит по эстетике (колористическое разнообразие: цвета, оттенки более яркие без дефектов);

- высокие потребительские и эксплуатационные характеристики.